| # 1. Produktens handelsnamn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktnamn: |  | Trebolit YAM 2000 |  |
| # 2. Tillverkare Och plats för tillverkning |  |  |  |
| Företag: Adress: Postnr/Ort: Land: Tel: Fax: Hemsida: E-post: |  | Trebolit Box 22 263 21 Höganäs Sverige +46-(0)410-48000 +46-(0)410-10311 www.trebolit.se info@trebolit.se |  |
| # 3. Typ av applikation |  |  |  |
| Användning: |  | Trebolit YAM 2000 som underlagstäckning för tätskikt av bitumen. Trebolit YAM 2000 klarar en taklutning ned till 3°, täck omgående in med överliggande tätskikt av bitumen. |  |
| # 4. Metod för applikation |  |  |  |  |
| Montering: | Trebolit Basic YAM 2000 ska läggas på råspont eller skivmaterial. Infästning görs med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x2,8 alternativt 25x2,5. Vid taklutning under 18° läggs produkten tvärs taklutning och samtliga längsskarvar klistras med Trebolit Asfaltklister. Våder i takfallets lutningsriktning ska alltid skarvklistras. Vid montage ned till 3° taklutning täck omgående in med överliggande tätskikt av bitumen, alternativt stryk spikskallarna med asfaltklister eller asfaltkitt för att uppnå högre täthet. Skarvning och lagning görs med asfaltklister. |  |
| # 5. ProduktPrestanda |  |  |  |  |
| Egenskap; Enhet; Värde; Prövningsmetod. Vattentäthet; -; Tät, W1; EN 1928 (Metod A). Draghållfasthet LR / TR; N/50mm; 350 ± 100 / 320 ± 70; EN 12311-1. Brottöjning LR / TR; %; 3 ± 1 / 3 ± 1; EN 12311-1. Rivhållfasthet LR / TR; N; 60 ± 15 / 70 ± 15; EN 12310-1. Dimensionsstabilitet; %; ≤ 0,3; EN 1107-1. Böjlighet vid låg temperatur; °C; ≤ -10; EN 1109. Vattentäthet efter åldring; -; Tät, W1; EN 1296 / EN 1928. Draghållfasthet efter åldring; N/50mm; 350 ± 100 / 320 ± 70; EN 1296 / EN 12311-1. Brottöjning efter åldring; %; 3 ± 1 / 3 ± 1; EN 1296 / EN 12311-1. Farliga ämnen; Innehåller; Inga farliga ämnen. |

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen enligt Kandidatlistan.

| # 6. Konsumentinformation |  |
| --- | --- |
| Förvaring: | Stående, skyddade från fukt och direkt solljus. |
| Återvinning: | Materialet är ej komposterbart men kan deponeras eller förbrännas under kontrollerade former i värmekraftverk. |
| Hantering av restprodukter: | Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall. |

| # 7. Beskrivning av produkten |  |
| --- | --- |
| Typ av bärare: | Mineralfiberstomme |
| Typ av beläggning: | Belagd med bitumen. Ovan- och undersidan är sandbelagd. |
| Vikt/m2: | ca 2000 g/m2 |
| Vikt/rulle: | ca 14 kg |
| Format: | 0,7 x 10 m |
| Färg: | Grå |